DeLUX GIGA PRO 1200 4000 K

Artikelnummer: 861240200103

lichtline LED-Röhre | 3.200 lm | 17 W | 1.200 mm

- T8-LED-Röhre aus diffusem Polycarbonat.

- Integrierter Aluminium-Kühlkörper für ein optimales Wärmemanagement.

- Geeignet für den direkten Betrieb an 230 V AC oder als Retrofit-Lampe für Leuchten mit magnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG). Der LED-Starter ist im Lieferumfang enthalten.

- Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, sehr gute Farbwiedergabe, breiter Abstrahlwinkel.

- Hohe Effizienz von 188 lm/W.

- Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhre.

- Die Endkappen sind zur besseren Positionierung drehbar ausgeführt.

- Montage in IP-Verschraubungen möglich.

- Die flickerfreie LED-Röhre ist für die Montage in einer Höhe bis zu 12 m geeignet.

- Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

- Ersatz für eine 1.200 mm T8 Leuchtstoffröhre.

- Die LED-Röhre darf in Verbindung mit einer geeigneten Leuchte im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Technische Daten

Lichttechnik

Abstrahlwinkel: 130°

Farbtemperatur: 4000 K

Farbtoleranz (MacAdam): < 4 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): < 80

Bemessungsspitzenlichtstärke: 775 cd

LED-Anzahl:   240

Leistung

Lichtausbeute: 188 lm/W

Systemleistung: 17 W

Leuchtenlichtstrom: 3.200 lm

Energieeffizienzklasse: B (Energielabel-Skala AG)

Dimmbar: nein

Eigenschaften

Durchgangsverdrahtung: nein

Anschluss: Fassung: G-13

Leistungsfaktor: > 0,95

Schaltzyklen: > 500.000

Nennspannung: 200 – 240 V AC, 50/60 Hz

Abmessung

L x Ø: 1.200 x Ø 27 mm

Gewicht: 0,15 kg

Belastbarkeit

Schutzklasse: II

Schlagfestigkeit: IK04

Schutzart: IP20

Garantie: 4 Jahre

Lebensdauer: > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur: -20 bis +40°C

Lagertemperatur: -10 bis +60°C

Abdeckung: diffus

Gehäusewerkstoff: PC

Kennzeichnung: CE, ENEC

Hersteller: lichtline GmbH

Zubehör

LED Starter                                               			4788100